脑电双频谱指数测量监护仪技术参数

- 系统组成：市场主流品牌，原装进口。

- 提供耗材清单及供货价格表

★3.麻醉深度监测：实时监测BIS指数范围100~0（从完全清醒~无脑电信号）显示实时患者镇静、催眠程度。

4.信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量。

5.肌电信号：肌电70~110HZ，实时监测，提供参考依据。

★6.同屏脑电波显示功能：支持双导脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。

7.爆发性抑制比率（SR）：范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全。

8.实时观察脑电双频谱指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化。

9.报警限制功能：可调设高、低限报警数值。

★10.趋势平滑率：提供三种平滑率选择：10，15和30秒，满足不同科室，不同患者状态BIS的监测要求。

11.系统自检功能：主机、数据转换器、传感器顺序自检。

12.数据导出接口：一个RS232端口，两个USB端口（A型和B型）。

13.显示窗口尺寸和类型：彩色触摸屏≤ 6.6英寸。

14.额肌电（EMG）及趋势图

15.BIS波形显示、

16.自动监测阻抗功能

17.事件标记功能

18.肌松监测柱状图显示

19.快速反应时间2-6秒（直接针对每一个个体）

20.意识恢复的临床反映水平----麻醉深度监护仪系统的BIS指数能反映皮层和皮层下电活动，能较好的预测到意识的恢复，与临床情况一致。

肛肠压力检测仪主要技术参数

1、独立式可自由移动台车，模块化数字主机及数字接口，可和任意计算机进行数字连接

2、进口新型专用灌注式压力传感器，使用寿命长，不易堵塞

3、  灵敏度： 25μV/mmHg（5V电源）

4、 灌注压力范围： 4—10psi，可设置

5、 灌注泵加压自动恒压控制，数字显示

6、 配灌注压力表头，灌注压力数字、表头双显示，有过压保护功能

7、  2.0L医用聚碳酸酯灌注源，密封性好4.5 灌注系统带泄漏检测、保护功能

8、  9腔带柱状囊球测压导管(分成人型、儿童专用型两种)

9、 柱状囊球(分成人型、儿童专用型两种)

10、肛肠测压软件包（可免费升级）

11、  具备下列检测项目：

- 直肠静息压力

- 肛管静息压力

- 肛门最大收缩压、最大收缩时间

- 肛管、直肠排便压

- 直肠肛门反射(RAIR)

- 肛管功能长度

- 直肠感觉阈值

- 直肠蠕动波

- 肛管蠕动波

12、提供耗材清单及供货价格表

插件式病人监护仪招标参数

1、模块化、插件式监护仪，≥17寸彩色TFT显示屏，彩色高分辨率≥1280×1024，≥8通道显示；

2、主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个，可外接辅助插件箱方便升级；

3、基本功能模块监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率及双通道体温；

4、模块可以掉电保存24小时的趋势数据，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移；

★5、可选择3/5/12导心电测量，12导心电测量必须通过10根心电导联线获得真实的12导心电波形；

6、心电算法具备≥20种心律失常分析事件；

7、血氧饱和度监测采用具备国家专利的抗运动及抗弱灌注监测技术，显示PI灌注指数，可在运动、弱灌注等状态下均可准确测量；

8、配备双通道有创血压（IBP）监测，支持IBP波形显示的多通道叠加以便观察心脏瓣膜病变等情况，可实现PPV及PAWP参数的监测；

★9、可升级PICCO2微创连续血流动力学监测模块（含一个PiCCO微创连续血流动力学监测模块及一个ScVO2中心静脉氧饱和度监测模块），可测胸内血液容积（ITBV/ITBVI），血管外肺水（EVLW/EVLWI），中心静脉氧（ScVO2），可综合评估重症患者的心脏功能及氧供和氧耗情况等（需提供省内三甲医院真实装机用户名单）；

10、可升级美国Covidien公司全球金标准的脑电双频指数（BIS）技术，可同时进行病人左右双侧大脑意识深度的监测，量化表示病人意识深度，帮助医生完美把握病人双侧大脑的意识深度，辅助昏迷及镇静患者的治疗；

11、具备他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息；

★12、具备可充电的内置锂电池。

转运监护仪招标参数

- 便携式监护仪一台，可用于院外（救护车）或院内病人转运过程中监护，

- ≥5寸彩色TFT显示屏，分辨率为480×272；

- 触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作；

- 具有环境光线自动检测功能，可自动检测识别环境光线并进行亮度调整，具备户外模式，支持户外强光直射的户外模式屏幕显示；

- 配备交流电及可更换式内置锂电池实现多种方式供电，电池连续工作时间（非待机）支持≥5小时的监测工作。

- 具备不断电热插拔更换电池功能，使用电池供电时支持不断电更换电池时间≥60秒。内置DC电源接口，可支持车载充电；

- 可作为监护仪单独使用，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏及体温监测；

- 可掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，实现病人信息的无缝转移；

- 3/5导心电测量，心电波形增益最大可达4倍，心电波形增益不小于6挡可调，扫描速度不小于4档可调；

- 具有抗电刀功能及起搏状态自动识别功能；

- 心电算法具备≥20种心律失常算法和ST段分析功能；

- 具备智能导联脱落监测功能，个别心电导联电极片脱落时可自动检测并提示，并自动选择最佳导联进行持续监护；

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，在个别导联出现干扰时能智能同步对其他导联进行分析，保障心率检测的准确性；

- 配备专利的血氧监测技术，可在运动、弱灌注等状态下准确测量。显示PI灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

- 显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

- 支持有线、无线、遥测及混连等方式与中央监护系统联网；

- 支持Wifi、有线及混连联网至同品牌中央监护系统；

- 符合EMC标准IEC60601-1-2、救护车标准及IPX1防水标准；

染色机招标技术参数

1、电气模块化设计。染色机能适合不同实验室要求，无论是常规染色还是特殊染色，均可同时或各自独立进行，获得优质染色效果。

2、彩色触摸屏使得数据的输入和查找十分便捷，不同的染色程序和染色过程能实时显示。

★3、染色程序可以通过选择颜色代码启动，并实时显示在操作界面上，工作者一目了然。

★4、有10套不同的染色程序可选择，10个染色架可以同时进行染色，并可以在任意时刻同时运行任何不同程序。

5、染色架通过上下载抽屉装入和取出。上载2个染色架，下载3个染色架。

6、机械臂高速移动1秒钟内可达任何一个站点，染色架短时升降次数可设定。

★7、一小时染片量最多可达400张。

8、提供耗材清单及供货价格表